OCRT 330–1100 nm FR631 분광자료

본 OCRT 적용·통합 가이드

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-08-20 |
| 대상 | OCRT C/Python paired integration |
| 분광범위 | 330–1100 nm |
| Mie 규격 | 771 wavelength columns × 631 FR631 angles × P11/P12/P33 |
| 상태 | DATA/GENERATION PASS; MAIN TREE INTEGRATION PENDING |

# 1. 문서 목적

본 문서는 재생성된 198개 canonical Mie 자료와 비-Mie 분광자료를 최신 OCRT C/Python paired tree에 안전하게 적용하기 위한 실행 가이드이다. 데이터 설치와 consumer code patch를 분리하지 않으며, FR631 파일과 legacy PCHIP consumer가 혼재하는 상태를 금지한다.

# 2. 최종 계약

| 항목 | 계약 |
| --- | --- |
| canonical Mie | 198개 |
| bulk | 330–1100 nm, 1 nm, 771행 |
| phase wavelength | 330–1100 nm, 1 nm, 771열 |
| phase angle | FR631 exact 631점, 180→0° |
| phase elements | P11, P12, P33 |
| angle generation | FR631 전 각도 직접 계산 |
| runtime interpolation | wavelength linear; angle linear |

# 3. 패키지 추출 및 완전성 검사

PART00–PART10을 모두 같은 상위 폴더에 풀어 동일한 bundle root로 병합한다. PART11은 재현용이다.

python <BUNDLE>/05_TOOLS/verify_extracted_bundle.py

검증이 PASS하기 전에는 본 OCRT tree에 복사하지 않는다.

# 4. 선행 코드 패치

## 4.1 C line buffer

771-column phase row는 기존 8192-byte buffer를 초과한다. `mie_io.c/.h`의 입력 line buffer를 131072 byte 이상으로 늘린다.

## 4.2 FR631 linear consumer

phase angle interpolation을 linear로 변경

Legendre/P2 moment densification을 linear로 변경

bb/b를 native FR631 grid에서 직접 적분

phase wavelength interpolation을 linear로 변경

Python cache key를 source-path/mtime/size 기반으로 변경

## 4.3 분광 범위

organic particle wavelength guard를 330–1100 nm로 변경하고 범위 밖 silent clamp를 제거한다.

# 5. 데이터 적용

먼저 dry-run으로 목적지를 검토한다.

python <BUNDLE>/05_TOOLS/apply_data_patch.py --c-root <OCRT_C_ROOT> --python-root <OCRT_PY_ROOT>

문제가 없으면 실제 복사를 수행한다.

python <BUNDLE>/05_TOOLS/apply_data_patch.py --c-root <OCRT_C_ROOT> --python-root <OCRT_PY_ROOT> --apply

# 6. 설치 경로

| 자료 | C | Python |
| --- | --- | --- |
| SNF/OPAC | inputs/*.mie | data/*.mie |
| Ahmad paper | inputs/aerosol_ahmad2010_paper_mie | data/aerosol_ahmad2010_paper_mie |
| Ahmad AccuRT | inputs/aerosol_ahmad2010_accurt_mie | data/aerosol_ahmad2010_accurt_mie + flat alias |
| AHN | inputs/tsm_ahn | data/tsm_ahn |
| detritus | inputs/water_iop | data/water_iop |
| EAP | inputs/water_iop/eap | data/water_iop/eap |
| gas | inputs/xsec | data/xsec |
| PLOPS/ψT | inputs/water_iop | data/water_iop |

# 7. 메모리 및 실행구조

한 Mie 파일은 약 25 MB이고 전체는 4.94 GB이다. 전체 파일 동시 resident load는 금지한다. active model만 load/cache하며 I/O는 case hot loop 밖에서 수행한다. multi-geometry one-run 구조를 유지한다.

# 8. 검증 Gate

| Gate | 필수 판정 |
| --- | --- |
| A 구조 | 198/198, 631 angles, 771 bulk, 3×631×771 phase |
| B 물리 | 정규화, g, Mueller bounds, SSA identity |
| C build/reader | C warning 0; C/Python readers PASS |
| D RT smoke | 330/340/350/400/443/550/865/1100 nm |
| E regression | C/Python I/Q/U matched-input |
| F release | byte-identical installed data, deprecated alias 미사용 |

# 9. 대표 smoke matrix

| 범주 | 모델 | 파장 |
| --- | --- | --- |
| aerosol | M50C; Ahmad paper/AccuRT r80f20 | 330,443,865,1100 |
| water | pure water; Chl; detritus | 330,443,550,1100 |
| TSM | 4 AHN minerals | 330,443,865,1100 |
| advanced | EAP_00; default disabled 확인 | 330,550,1100 |
| coupled | clear/turbid atmosphere-ocean | 330,443,865,1100 |

# 10. 롤백

적용 전 paired tree를 immutable archive 또는 Git tag로 보존한다. 실패 시 data와 consumer patch를 함께 롤백한다. FR631 data만 설치하고 legacy cubic consumer를 유지하는 부분 롤백은 금지한다.

# 부록 A. 주요 파일

06_MANIFESTS/MIE_CANONICAL_INVENTORY_198.csv

06_MANIFESTS/INSTALLATION_MAP_C_PYTHON.csv

04_VALIDATION/mie/MIE_198_FULL_AUDIT.json

03_INTEGRATION_PATCH/OCRT_FR631_C_PYTHON_INTEGRATION.patch

05_TOOLS/verify_extracted_bundle.py

05_TOOLS/apply_data_patch.py